







1 Blochschaltbild










2 Verbindungskabel

9pol Stecker





25 pol Stecker

1 x------------------------------------------x 4
2 x------------------------------------------x 2
3 x------------------------------------------x 3
4 x-----+-----------------------------------x 5
7 x-----
5 x------------------------------------------x 7


3 Funktion

3.1 Funktionsbeschreibung

Die Software PWSEP V4.1 dient zur Übertragung der Alarmkontakte des PWSE-8-Port per SMS an eine Zentrale.

Das PWSE prüft beim Einschalten ob ein GSM-Modem angeschlossen ist. Wird das GSM-Modem erkannt, so ändert sich die Funktion der Schnittstelle CONN-BOX / PC. Diese Schnittstelle ist nicht mehr als LOGIN-Schnittstelle verwendbar, sondern wird vom PWSE zur Kommunikation mit dem GSM-Modem verwendet.

Soll diese Schnittstelle als LOGIN-Schnittstelle Verwendung finden, so muß das GSM-MODEM abgesteckt werden und das PWSE aus / ein geschalten werden.

Wird ein Alarminput aktiv (Kontakt wird geschlossen) prüft das PWSE die Konfiguration des entsprechenden Ports. Ist eine Übermittlung per SMS konfiguriert, so wird der Alarm an die programmierte SMS-Adresse gesendet, ansonst wird der Alarm wie bei der PWSE V4.0 weiter behandelt (Alarmübertragung mittels Modem oder Terminal Adapter).

Bleibt der Kontakt für längere Zeit aktiv, wird die SMS-Nachricht nach 20 min wiederholt,
danach nach 80 min
danach nach 180 min
danach nach 320 min usw., 
bis der Kontakt wieder öffnet.

3.2 Statusanzeige

Im Port Menue befinden sich einige Statusanzeigen für den Betrieb des GSM-Modem

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³     ***** PWSE-plus & DS - PORT SWITCHING *****       ³

   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   1 ... Port 1  ==> Port-1

   2 ... Port 2  ==> Port-2

   3 ... Port 3  ==> Port-3

   4 ... Port 4  ==> Port-4

   5 ... Port 5  ==> Port-5

   6 ... Port 6  ==> Port-6

   7 ... Port 7  ==> Port-7

   8 ... Port 8  ==> Port-8

   9 ... Toggle LOCAL ON/OFF  Local = On

  10 ... Set port for auto-connect (1-8 = ON, other = OFF) = 

  GSM Net-Info: -1  Mobile State: No GSM-Terminal found!

  SMS-total: 0005  Last_SMS_mess: +CMGS: 51

  Connect: 0003  Sorry: 0001  Disconnect: 0000  Config: 0000  Config_ERR: 0000

   0 ... Back

Select:  0

4 Konfiguration

4.1 Voraussetzung: 

Der Kundenname Zeile1 bis Zeile 3 sollte konfiguriert sein und
der Port Name einen aussagekräftigen Namen haben.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³     ***** PWSE-plus & DS - COMMON CONFIGURATION ****  ³

   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   A...Main password (max 15 char)............:xxxxxxxxxxx

   B...Configuration password (max 15 char)...:xxxxxxxxxxx

   C...Callback password (max 15 char)........:xxxx

   D...Inactivity timer main menue (sec) .....:180

   E...Inactivity timer configuration (sec) ..:180

   F...Inaktivity timer password (sec) .......:180

   G...Timeout for auto-connect (min) ........:30

   H...Customer line 1 (max 59 char) .........:

Customer L1

   I...Customer line 2 (max 59 char) .........:

Customer L2

   J...Customer line 3 (max 59 char) .........:

Customer L3

   0 ... Back

Select:  0

   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³     ***** PWSE-plus & DS - CONFIGURATION PORT  *****  ³

   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   1 ... Port 1  ==> Port-1

   2 ... Port 2  ==> Port-2

   3 ... Port 3  ==> Port-3

   4 ... Port 4  ==> Port-4

   5 ... Port 5  ==> Port-5

   6 ... Port 6  ==> Port-6

   7 ... Port 7  ==> Port-7

   8 ... Port 8  ==> Port-8

   9 ... Set SLIP - Port-number = 2

   0 ... Back

Select:  6

4.2 Allgemeine Einstellungen

Im folgenden Menue erfolgt eine allgemeine Konfiguration.

   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³     ***** PWSE-plus & DS - CONFIGURATION MENUE *****  ³

   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   1 ... Port configuration

   3 ... Modem

   4 ... Common parameter

   5 ... Config PASSWORDS

   6 ... Config CALL-BACK NUMBERS

   7 ... Clear all counters

   0 ... Back

Menue Punkt 3

   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³     ***** PWSE-plus & DS - MODEM CONFIGURATION *****  ³

   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   A...Wait for connection (sec) ..............:60

   B...Pause between calls (sec) ..............:5

   C...Maximum dial attempts (0 - 99) .........:3

   D...Initialisation command (max 79 char) ...:

ate0s0=1&b1^M

   E...Dialing command (max 15 char)...........:atdt

   F...Hangup command (max 31 char)............:~~~+++~~~ath^M

   G...9600  baud connect message(max 15 char).:CONNECT 9600

   H...19200 baud connect message(max 15 char).:CONNECT 19200

   I...Servicecenter Number (ex.: "0676021")   :"+436640501"

   J...Pin Code (ex.: "1234")                  :"1080"

   0 ... Back

Select:  0

Folgende Konfigurationen sind zwingend durchzuführen um einen ordnungsgemäßen Betrieb der GSM-MODEMS zu gewährleisten.

Unter Punkt “I” Die Rufnummer des SERVICECENTER eintragen. Die Rufnummer wird in Hochkomma eingeschlossen und im internationalen Rufnummernformat.

Unter Punkt “J” Der PIN-CODE der SIM-Karte. Der Pin-Code ist in Hochkomma eingeschlossen einzugeben.

4.3 Individuelle Alarm Einstellung

In den Port Menus kann pro Port ein Alarm konfiguriert werden, dessen Einstellungen verwendet werden, wenn der zugehörige Alarmkontakt geschlossen wird.

Im folgenden wird für Port 1 die Konfiguration beschrieben.

   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³     ***** PWSE-plus & DS - CONFIGURATION MENUE *****  ³

   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   1 ... Port configuration

   3 ... Modem

   4 ... Common parameter

   5 ... Config PASSWORDS

   6 ... Config CALL-BACK NUMBERS

   7 ... Clear all counters

   0 ... Back

Select:  1

   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³     ***** PWSE-plus & DS - CONFIGURATION PORT  *****  ³

   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   1 ... Port 1  ==> Port-1

   2 ... Port 2  ==> Port-2

   3 ... Port 3  ==> Port-3

   4 ... Port 4  ==> Port-4

   5 ... Port 5  ==> Port-5

   6 ... Port 6  ==> Port-6

   7 ... Port 7  ==> Port-7

   8 ... Port 8  ==> Port-8

   9 ... Set SLIP - Port-number = 2

   0 ... Back

Select:  1

   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

   ³     ***** PWSE-plus & DS - PORT 1 CONFIGURATION ****  ³

   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   A...Character pacing (millisec)............:00

   B...Strip 8th bit (y/n) ...................:N

   C...Char for "ESC" (max 1 char)............:#

   D...DTR off on state "WAITING CONNECT".....:

   E...Service center phone num (max 31 char).:

   F...Service center password (max 15 char)..:

   G...Wait send password (sec) ..............:

   H...Port name (max 31 char) ...............:Port-1

   I...Handy Number(max 20 char ex."0676nnn" ):"+43664680502"

   J...Handy message(max 110 char)............:

eddfunk011@msx.alcatel.at (PWSE-AL %L1) %L2, %L3, %Pn, from SMS-Server

   0 ... Back

Select:  0

Der Menüpunkt “H” Port Name, wurde oben schon angesprochen. 

Menüpunkt “I” Handynummer. Zu dieser Rufnummer wird die SMS-Nachricht gesendet. Die Eingabe erfolgt in Hochkomma eingeschlossen und in internationalen Rufnummernformat.

Menüpunkt “J” Handy-Nachricht. Die hier eingetragene Zeichenkette wird als SMS-Nachricht an das Handy gesendet. Maximal können hier 110 Zeichen eingegeben werden. Für die SMS-Nachricht stehen allerdings maximal 160 Zeichen zur Verfügung.

Mit dem “%” Zeichen wird ein Makro eingeleitet. Dieser wird bei der Zusammenstellung der SMS-Nachricht durch die entsprechenden Texte ersetzt. 
Folgende Parameter stehen zur Verfügung:
“%L1” ...

Zeile Customer Line1
“%L2” ...

Zeile Customer Line2
“%L3” ...

Zeile Customer Line3
“%Pn” ...

Zeile Portname des entsprechen Ports.

Die Makros können in beliebiger Reihenfolge auftreten und natürlich auch beliebig oft.
Wird die maximale Länge einer SMS-Nachricht (160 Zeichen) überschritten, so werden nur die ersten 160 Zeichen gesendet. Es obliegt dem Techniker eine sinnvolle Nachricht zu gestalten.

In der obigen Konfiguration wurde eine SMS-Nachricht gestaltet, die als eMail an die Mailadresse
“eddfunk011@msx.alcatel.at” gesendet wird. Der nachfolgende String in runder Klammer wird als Betreff in die Mail eingetragen. Die SMS-Nachricht ist bei A1 an die Rufnummer “+43664680502” zu senden. Für andere GSM-Provider gibt es auch eine ähnliche Funktion (T-Mobile +436761 aber keinen Betreff, dieser ist fix).

5 Hardware

5.1 GSM-Modem

Zur Zeit kommt ein GSM-Terminal TC35 Fa. Siemens zum Einsatz. Weiters wird dazu ein Netzgerät und eine Antenne benötigt.

Bestelldaten:

Andreas Kolar
Wireless Modules

TFK-Austria
Handelsgesellschaft m. b. H.
Landstrasse 1
A-5302 Henndorf am Wallersee

Tel. +43 6214 / 68 95 50
Fax. +43 6214 / 68 95 22
Mailto: a.kolar@tfk-austria.at

1 x Siemens TC35T  Terminal


1.88.467.07205



Euro

195,-

1 x Netzteil 





2.74.407.01015





26,96

1 x Mini Mag Antenne dualband 

2.60.438.01080





7,10

5.2 Verbindungskabel

Um das GSM-Modem an das PWSE anzuschalten wird ein Verbindungskabel (siehe Punkt 2) benötigt.

5.3 PWSE

Jedes PWSE-8 Port ist für den Betrieb mit einem GSM-Modem geeignet.

6 Software

Die Betriebssoftware des PWSE-8 Port muß auf die Version PWSEPV41 hochgerüstet werden.

6.1 Software laden Vorbereitung

Benötigt wird ein PC mit einem Terminalprogramm
die Software “PWSEP41.HEX”
die Datei “INIT-A1.HEX”
und ein Verbindungskabel um den PC mit dem PWSE zu Verbinden.

6.2 Software laden

PWSE öffnen. Auf der Leiterplatte befinden sich 2 DIP-Schalter, die in die Stellung ON bringen.

Terminal Programm starten (9600,8,n,1) eine Taste drücken.
PWSE meldet sich mit dem DALLAS Loader Modul.

Befehl: 
z<enter>
u<enter>
l<enter> nun wird mit dem Terminalprogramm die Datei “PWSEP41.HEX” zum PWSE gesendet.

wc8<enter>
l<enter> nun die Datei “INIT-A1.HEX” an das PWSE senden. Damit wird eine Default Konfiguration vorgenommen. 

Wenn alles erfolgreich war, die beiden DIP-Schalter in die Stellung “OFF”. Damit ist das PWSE betriebsbereit.

END OF DOCUMENT
PWSE Plus
8 Port
GSM - Erweiterung

 
 
 

01
 
 

020626
 
 

 
 
 

 
 
 

J. Hoerhager AOCE
 
 

 
 
 

 
 
 

01
 
 

 
PWSE - GSM-Alarmierung
D

\\at1fs2\edd\vorlagen\AAARahmen\alc9007r.dot
pwse-gsm-v41.doc

 

PWSE-Plus





GSM - MODEM





Verbindungskabel





NG





NG








 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

01
020626
 
 
J. Hoerhager AOCE

ED
DATE
CHANGE NOTE
APPRAISAL AUTHORITY
ORIGINATOR


 
 
 

 
 
 


ED
01
 
PWSE - GSM-Alarmierung


ALCATEL
AUSTRIA
 

 
1 / 8

PWSE Plus
8 Port
GSM - Erweiterung
 
 
 
3862c


_951997813

_951997814

_951997811

